МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Жуковский Павел Сергеевич

Аппаратные средства ПК и

сетевое оборудование

локальных компьютерных сетей

Отчет по лабораторной работе № 1,

Вариант 5

( “Компьютерные сети”)

# студента 2-го курса 13-ой группы

Преподаватель

Бубен. И.В.

2020 г.

3.3 Задание  3. Оборудование компьютерной сети (включить в отчет)

Самостоятельно изучите и опишите:

- Оборудование локальной сети (активное, пассивное, компьютерное и периферийное).

- Ознакомьтесь с видами коммутаторов для локальных сетей. Привести примеры коммутаторов, используемых в локальных сетях (1-3 примера).

- Какие виды коммутационного оборудования, коммутаторы, маршрутизаторы используются при построении корпоративных сетей(1-3 примера).

№1

Устройства, необходимые для работы компьютерной сети, которые выделяют активное и пассивное сетевое оборудование, называют сетевым оборудованием.

Оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные, и которые способны обрабатывать сигнал по специальным алгоритмам, называются активным оборудованием.

Оборудование, не получающее питание от электрической сети или других источников, и выполняющее функции распределения или снижения уровня сигналов, примерами которого являются, как правило, сетевые кабели, коннекторы и сетевые розетки, повторители и усилители сигнала, называются пассивным сетевым оборудованием.

Отдельные классы, представленные непосредственно компьютерами, относят к компьютерному и периферийному оборудованию. Стоит отметить, что для полноценного функционирования устройства в сети необходимо наличие специальной сетевой карты, которая также является представителем периферийного оборудования. Более того, к данной категории также относятся сканеры, принтеры, различного рода мультифункционального устройства, серверы. Все это виды компьютерного и сетевого оборудования – обязательные компоненты практически любой сети.

№2

Для начала стоит сказать о том, что коммутаторы доступа предоставляют точки подключения устройств конечному пользователю. Однако в крупных локальных сетях группы коммутаторов доступа не взаимодействуют друг с другом, а передаются через коммутаторы распределения.

Коммутаторы распределения в свою очередь пересылают трафик между коммутаторами доступа, но при том не взаимодействуют с конечными пользователями.

Устройства данного типа объединяют каналы передачи данных от коммутаторов уровня распределения в крупных территориальных локальных сетях обеспечивают очень высокую скорость коммутации потоков данных.

В некоторых источниках коммутаторы подразделяют на два вида.

Обычные автономные устройства в локальной сети, которые управляют передачей данных самостоятельно и не имеют возможности дополнительной настройки, относят к неуправляемым коммутаторам. Они получили широкое распространение в малом бизнесе, а также при монтаже в домашних условиях благодаря простоте установки и небольшой цене.

Говоря про более продвинутые и дорогие устройства, стоит выделить так называемые управляемые коммутаторы. Такие коммутаторы позволяют администратору сети самостоятельно настраивать их под различные задачи. Данные коммутаторы получили широкий круг способов своей установки: через SSH, через Telnet, через WEB интерфейс, через протокол SNMP, через консольный порт и т.д.

С другой стороны, все коммутаторы подразделяются на уровни модели OSI. Стоит учитывать, что чем этот уровень выше, тем большими возможностями коммутатор обладает, но и стоимость его будет значительно выше.

Напоследок скажем, что коммутация локальной сети использует три типа коммутаторов: коммутатор 2-ого уровня, 3-его уровня и 4-ого уровня для маршрутизации трафика в локальных сетях (см. рисунок выше). Так как большинство коммутаторов локальной сети работают на канальном уровне (уровень 2), коммутатор уровня 2 наиболее часто используется и может быть найден практически в любой локальной сети. Он предлагает некоторые преимущества как мостов, так и маршрутизаторов. Как и мост, коммутатор локальной сети уровня 2 может пересылать трафик на основе заголовка уровня 2. Как и маршрутизатор, он разбивает сеть на логические сегменты, обеспечивая лучшее администрирование, безопасность и управление многоадресным трафиком. Коммутаторы 3-его и 4-ого уровней требуют более продвинутых технологий, к тому же более дорогих. Поэтому их чаще используют в больших локальных сетях или в специальных сетевых средах для работы сети.

Примеры. Говоря о конкретных примерах, многое зависит от вашего бюджета. Если ваши средства позволяют, то лучше приобрести управляемые аналоги коммутаторов. Среди неуправляемых коммутаторов можно выделить: D-Link DES-1005A, Asus GX1005B, TP-Link TL-SF1008D. Это хорошие варианты, например, для домашней сети, если вы хотите обеспечить доступ к сети для вашей семьи. Среди профессиональных коммутаторов (как правило, неуправляемых) можно выделить неуправляемые коммутаторы семейства Mikrotik RouterBoard (например, RB250GS). Это неплохой вариант, если вам нужно организовать большую корпоративную сеть.

№3

При построении корпоративных сетей в наше время используются новейшие коммутаторы и маршрутизаторы, обеспечивающие эффективную работу сети. Говоря про маршрутизаторы, можно выделить семейство маршрутизаторов компании Cisco RV100, RV200, RV300.

Ниже приведены модели из семейства RV300:

- RV340

- RV345

- RV345P

- RV340W

3.4 Задание  4. Основные  устройства ПК

3.4.1.Центральный процессор (CPU)

Определите основные технические характеристики (тип процессора, тактовая частота, количество ядер, количество транзисторов в кристалле) процессора вашего ПК. Уровни Кэш-памяти и ее объем. Частота системной шины (FSB).

Ответ:

Тип ЦП: процессор из потребительской линейки Intel Core i7;

Название: i7 8580U;

Тактовая частота ЦП: 1,8 Ггц (базовая);

Кол-во ядер: 4 ядра;

Кол-во транзисторов в кристалле: 185 млн.;

Кол-во уровней кэш-памяти: 3;

Объём кэш-памяти: L1 = 256 Кб,

L2 = 1 Мб,

L3 = 8 Мб;

Частота FBS: 100 МГц;

3.4.2.Оперативная память

Определите объем ОЗУ (в Гб) вашего ПК.  (Для получения сведений можно, например; воспользоваться цепочкой команд.

Пуск     Ram, DDR и т. д. ), объем модулей, тактовая частота их работы.

Выполните тесты: Чтение из памяти и Запись в память. Проанализируйте результат тестирования и сделайте вывод.

Выясните некоторые параметры, которые характеризуют оперативную память компьютера: тип ОЗУ

Укажите разъемы ОЗУ и разъемы расширения ОЗУ, тип планок памяти вашего ПК, какие конкретно планки памяти установлены на вашем ПК.

Ответ:

Объём ОЗУ: 16268 Мб;

Тип памяти ОЗУ: DDR4 SDRAM;

Частота модулей: 2400 Мгц.

Тип модулей: SO-DIMM;

В моей конфигурации: 2-е планки по 8 Гб от Samsung.

Тест чтения и записи в ОЗУ:

    - Дисковая память

Выясните: какие физические диски установлены на компьютере, объем дискового пространства

Разбиение физических дисков на логические и типы разделов (например, FAT32).

Диагностическая информация о диске (если поддерживается  SMART_статус).

Ответ:

Один Samsung NVMe M.2 SDD на 256 Гб.

S.M.A.R.T. информация:

3.4.4.Технические характеристики видеосистемы компьютера

Определите:

  - Технические характеристики монитора (видеорежимы, текущее разрешение экрана монитора ПК,  минимальное  и максимальное разрешение, соотношение сторон).

  - Видеокарта (внешняя, встроенная), бренд видеокарты, разъемы на вашей видеокарте (VGA, DVI, HDMI), стандарт внешней видеокарты (PCI, AGP, PCI-Express)

  - Свойства графического процессора (тип видеопроцессора, тактовая частота, объем видеопамяти и тип (например, GDDR5), количество транзисторов).

Ответ:

Монитор:

Размер монитора: 15,6 дюймов;

Тип матрицы: IPS;

Видеорежимы: 32-ух битная глубина цвета,

60 Гц частота развёртки экрана;

Текущее разрешение: 1920 x 1080;

Минимальное разрешение: 320 х 200;

Максимальное разрешение: 1920 x 1080;

Соотношение сторон: 16:9;

Видеокарта:

Два графических адаптера:

- встроенный (Intel HD Graphics 530)

Тип: Intel(R) HD Graphics Family;

Частота: 350 - 1150 МГц;

Объём: 1Гб;

- дискретный (Nvidia MX150)

Тип: Nvidia Geforce MX Series;

Частота: 1468-1532 МГц;

Объём: 2 Гб;

Тип памяти: GDDR5;

Кол-во транзисторов: 1800 млн;

3.4.5. Сетевые интерфейсы компьютера

Выясните какие сетевые адаптеры установлен на вашем ПК (проводные, беспроводные), сетевая карта внешняя или встроенная, тип интерфейса и их аппаратные адреса ( МАС – адреса), информационные светодиоды рядом с разъемом, под какие типы кабеля предназначены разъемы на сетевой карте.

Ответ:

Беспроводной встроенный адаптер: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265;

- Тип интерфейса: 802.11 Wireless Ethernet;

- MAC адрес: 7C-2A-31-15-85-65

3.5 Индивидуальные задания (Вариант 5)

56 МБ = (56 * 1024) КБ = 57344 КБ = (57344 * 1024) Байт = 58720256 Байт

3.6 Дополнительные задание (только для желающих)

1. Какие два устройства являются устройствами ввода информации? (Выберите два ответа)

- устройство биометрической аутентификации

- принтер

- цифровая камера

- проектор

- динамики

| 2. Какой тип памяти содержит информацию, необходимую для загрузки компьютера и операционной системы? |  |
| --- | --- |
| - DRAM |
| - модуль ОЗУ |
| - ROM |
| - SRAM |

| 3. Какие три устройства являются устройствами вывода информации? (Выберите три ответа) |  |
| --- | --- |
| - сканер отпечатка пальца |
| - наушники |
| - клавиатура |
| - монитор |
| - мышь |
| - принтер |

| 4. Какую особую отличительную черту имеет стандарт USB? |  |
| --- | --- |
| - Одно подключение по USB способно обслужить до 255 различных устройств. |
| - Скорость подключения достигает 580 Мб/с в низкоскоростном режиме. |
| - Скорость обмена данными достигает 920 Мб/с в версии протокола 2.0 |
| - Существует возможность электропитания устройств от компьютера. |

| 5. Какой тип архитектуры процессора имеет малый набор команд с высокой скоростью их исполнения? |  |
| --- | --- |
| - CISC |
| - RAID |
| - RISC - SATA |
| - RISK |
| - SCSI |

| 6. Вам необходимо снизить вероятность появления электростатического разряда на рабочем месте при вскрытии системного блока вашего компьютера. Какие три профилактические меры должны быть предприняты? (Выберите три ответа) |  |
| --- | --- |
| - Хранение всех комплектующих в чистых пластиковых пакетах. |
| - Использование антистатических ковриков на рабочем столе и на полу. |
| - Ношение антистатического браслета на запястье. |
| - Использование коврового покрытия на полу. |
| - Хранение всех комплектующих в антистатических пакетах. |
| - Ношение обуви на резиновой подошве. |

| 7. Какой шаг необходимо выполнить первым в начале процедуры обслуживания компьютерного оборудования? |  |
| --- | --- |
| - Протереть корпус мягкой, влажной, не оставляющей ворса салфеткой. |
| - Открыть корпус и проверить надежность соединений. |
| - Выключить и отсоединить источник питания. |
| - Заменить все подозрительные компоненты на исправные. |

| 8. Какая программа используется для оптимизации свободного пространства на жестком диске? |  |
| --- | --- |
| - программа Defrag |
| - Disk Management (Управление диском) |
| - программа Fdisk |
| - программа Format |

| 9. Какая служебная программа системы Windows XP позволяет инициализировать диски и размечать разделы? |  |
| --- | --- |
| - программа Defrag |
| - Программа Disk Cleanup (Очистка диска) |
| - Disk Management (Управление диском) |
| - программа Format |
| - Программа Scandisk - Программа PING |

| 10. Какие три служебные программы могут оптимизировать производительность компьютера после работы в Интернете? (Выберите три ответа) |  |
| --- | --- |
| - программа Fdisk |
| - Программа удаления шпионского ПО |
| - Программа Defrag |
| - Программа Disk Cleanup (Очистка диска) |
| - программа обновления BIOS |
| - служебная программа Disk Management (Управление диском) |

| 11. Какие три компонента оборудования компьютера содержат опасные материалы и (или) требуют особой осторожности при обращении с ними? (Выберите три ответа) |  |
| --- | --- |
| - батарея |
| - накопитель на гибких дисках |
| - монитор-стекляшка |
| - накопитель на оптических дисках |
| - кабель параллельного интерфейса |
| - картридж с тонером для принтера |

| 12. Какой порт обычно используется для подключения внешних беспроводных сетевых адаптеров? |  |
| --- | --- |
| - Параллельный |  |
| - PS/2 |  |
| - SCSI |  |
| - USB - eSATA |  |
| 13. Вы собирается установить беспроводной адаптер 802.11g, однако не уверены, хватит ли свободных разъемов расширения на системной плате. Какие два типа беспроводных адаптеров могут быть в наличии у инженера в такой ситуации? (Выберите два ответа) |
| - PCIe |
| - AGP |
| - SCSI |
| - PCI - SATA |

14. Как называется иерархическая база данных, в которой содержится вся информация, необходимая операционной системе Windows?

- Реестр

- Обозреватель Windows

- Device Manager (Диспетчер устройств) - Config.sys - Access - Exell

15. Вы устанавливаете новые драйверы звуковой и сетевой платы в полностью исправный компьютер. После установки драйверов компьютер не загружается. Укажите простой способ исправить проблему и вернуть компьютер в прежнее, исправное состояние.. - загрузиться в состояние аварийного восстановления. - загрузить последнюю удачную конфигурацию. - загрузить консоль восстановления. - загрузиться в обычном режиме.

16. Зачем используется регулировка мощности процессора в переносных компьютерах?

- Снижает потребление процессорного времени пользовательскими приложениями.

- Снижает потребление электрической энергии и уменьшает количество тепла, рассеиваемого процессором.

- Снижает потребление ресурсов центрального процессора системными приложениями.

- Устраняет потребность в повышении тактовой частоты процессора переносного компьютера.

17. Укажите главное различие между системными платами настольного компьютера и переносного компьютера.

- В настольных компьютерах используются платы форм-фактора AT, а в переносных компьютерах — платы форм-фактора baby AT.

- В настольных компьютерах используются системные платы стандартного форм-фактора, и они взаимозаменяемы, а в переносных компьютерах платы уникальны для каждой модели и не взаимозаменяемы.

- Нет особой разницы между системными платами, применяемыми в настольных и переносных компьютерах.

18. Укажите ошибки, допущенные при записи названий адаптеров.

Правильные ответы:

- Звуковой адаптер

- Сетевой адаптер

- Адаптер RAID

- Видеоадаптер

19. Подпишите и разъемы сетевого оборудования

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |

Ответ:

- DB-9(COM)

- RJ-11

- USB

- FireWire

- DB-25(COM)

- DB-25(COM)

- RJ-45

- DB-9(COM)