МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Жуковский Павел Сергеевич

Конфигурирование DHCP-сервера

Отчет по лабораторной работе № 6,

Вариант 5

(“Компьютерные сети”)

# студента 2-го курса 13-ой группы

Преподаватель

Бубен. И.В.

2020 г.

Вариант 5

| 5 | 130.62.32.0/24 |
| --- | --- |

1.  Конфигурирование DHCP-сервера

1.1  Задание 1. Конфигурирование DHCP-сервера

- Реализовать схему (рисунок 1) подключения группы компьютеров через Hub к DHCP-серверу. Для того, чтобы можно было добавить узлы, необходимо Hub-у добавить дополнительные модули (разъёмы) в свободные слоты.

Рисунок 1

Для подключения всех узлов ПК пришлось добавить дополнительных разъёмы в слоты для Hub:

- Согласно вашему варианту продумайте адресацию для узлов, шлюза, DNS-сервера. (Вариант 5, IP-адрес сети: 130.62.32.0/24)

У нас имеется семь персональных компьютеров, а также сервер, который с этими компьютерами работами. В таком случае нас устроит пул на 8 адресов. Таким образом, можно запросить меньший размер пула, для нас он будет следующим: 130.62.32.0/24  130.62.32.0/28. Почему именно 28? Если посмотрим на табличку с пулами, то мы увидим, что именно 28 нам будет достаточно для 8 узлов:

- Раскройте понятие DHCP-сервер, его назначение. Сконфигурируйте сервер, как DHCP- сервер.

DHCP (или Dynamic Host Configuration Protocol – в переводе с английского «Протокол Динамической Настройки Узла») – это технология, которая предназначена для того, чтобы автоматически присваивать IP-адреса (как IPv4, так и IPv6) тем или иным сетевым устройствам. Это довольно удобно, потому что с протоколом DHCP удобнее работать, ведь при работе с ним меньше вероятность ошибиться в настройке сети. По этой причине многие сисадмины предпочитают использовать именно протокол DHCP вместо ручного назначения IP-адресов сетевым компьютерам. Более того, DHCP также может использоваться для конфигурации маски подсети, шлюза и DNS-cерверов.

Теперь поработаем с протоколом DHCP на практике. Вот, на скриншотах я настраиваю DHCP-сервер согласно нашим параметрам:

- В отчете отобразите разработанную Вами схему, укажите диапазон адресов, который будет распределяться DHCP-сервером.  
Опишите  процедуру  настройки DHCP-сервера, используя скриншоты с комментариями.

В итоге получилась такая схемка:

Диапазон адресов, который будет распределяться DHCP-сервером следующий:
130.62.32.1 – для нашего сервера, а следующие из (14 - 1) = 13 для наших ПК, т.е. 130.62.32.1 – 130.62.32.14. Процедуру настройки DHCP мы описали выше. Если же посмотреть на полученные IP-адреса у ПК, то мы увидим, что они действительно получили IP-адреса, динамически, из нашего диапазона:

- На одном из ПК освободите IP – адрес и обновите его (смотри  лабораторную работу №3).

Отразите в отчете, какой IP – адрес был до обновления и какой IP – адрес стал после обновления. Проанализируйте результат исследования, сделайте выводы, дайте обоснование полученного результата.

Ну хорошо, вот возьмем, например, наш ПК под названием PC4, которому DHCP-сервер выдал IP-адрес 130.62.32.5:

Изменим тип на статический и попробуем ввести какой-нибудь другой адрес из нашего диапазона, который пока не присвоен никакому другому ПК, например, 130.62.32.8:

Теперь снова переключимся на DHCP-протокол и посмотрим, что станет с IP-адресом:

Мы видим, что DHCP-протокол присвоил нам новый IP-адрес. Этот адрес входит в наш диапазон. Этот адрес еще не занят другими ПК. Однако это не тот адрес, что у нас был изначально, или что мы ввели в статическом режиме. То есть, DHCP-протокол каждый раз подбирает нам свободный IP-адрес из нашего диапазона случайным образом.

Позже, я разузнал больше информации. Оказывается, IP-адрес из нашего пула адресов может привязываться сервером, использующим DHCP-протокол, к MAC-адресу нашего сетевого интерфейса. Однако это привязывание имеет свои нюансы; например, оно не постоянно, а действует лишь некоторое время. Также, это все основано на внутренней логике сервера.

Схема этого задания будет прикреплена под именем 1-ое задание (рис. 1).pkt.

2. Конфигурирование маршрутизатора Cisco
в качестве сервера DHCP

2.1 Задание 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP

Спроектировать  схему (рисунок 2) подключения группы компьютеров через коммутатор к маршрутизатору. Воспользуйтесь следующим ресурсами:

- Маршрутизатор.

- Четыре и более компьютера.

- Коммутатор.

- Прямые кабели для соединения ПК и коммутатора, коммутатора и маршрутизатора.

Рисунок 2

При конфигурировании маршрутизатора необходимо войти в привилегированный режим, затем войти в режим глобального конфигурирования, обратиться к интерфейсу, через который планируется раздавать сетевые настройки, и настроить параметры DHCP-сервера, 
разворачиваемого на базе маршрутизатора.

Отметим, что протокол DHCP не предъявляет высоких требований к производительности сервера, поэтому такой сервер не обязательно должен быть выделенным. В разделе 2 как раз и рассмотрен пример настройки протокола на маршрутизаторе Cisco. Используемые при этом команды приведены в разделе 2.2.

Замечание.

Прежде чем произвести конфигурирование маршрутизатора необходимо будет ответить NO на предлагаемый ниже вопрос:

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

2.2 Настройке DHCP в CLI

Для настройки DHCP в CLI необходимо  пройти восемь этапов.

2.2.1. Создать пул адресов DHCP

2.2.2. Указать подсеть

2.2.3. Исключить IP-адреса.

2.2.4. Указать доменное имя.

Router(dhcp-config)# ip domain name cisco.com

2.2.5. Указать IP-адрес сервера DNS.

Router(dhcp-config)# dns server

2.2.6. Выбрать маршрутизатор по умолчанию.

2.2.7. Установить время аренды.

(В Packet Tracer команда не работает)

2.2.8. Проверить конфигурацию.

2.3. Выполнение задания 2

Для выполнения задания 2 выполните следующие действия:

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 2.

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам по принятым ранее правилам.

Реализуем схему, присвоим имена:

- Раскройте понятие DHCP-сервер, его назначение. Принципы функционирования.

DHCP (или Dynamic Host Configuration Protocol – в переводе с английского «Протокол Динамической Настройки Узла») – это технология, которая предназначена для того, чтобы автоматически присваивать IP-адреса (как IPv4, так и IPv6) тем или иным сетевым устройствам. Это довольно удобно, потому что с протоколом DHCP удобнее работать, ведь при работе с ним меньше вероятность ошибиться в настройке сети. По этой причине многие сисадмины предпочитают использовать именно протокол DHCP вместо ручного назначения IP-адресов сетевым компьютерам. Более того, DHCP также может использоваться для конфигурации маски подсети, шлюза и DNS-cерверов. DHCP работает по принципу: клиент-сервер.

- Выполните все этапы  1-8 (кроме 7) подраздела  “2.2. Настройке DHCP в CLI”

- Создайте пул адресов DHCP с именем pool_Номер вашего варианта задания.
Из пула адресов исключите около 50%  адресов.
Доменное имя выбрать по правилу: FIOстудента.FPMI.by

- На разработанной модели подсети (рисунок 2) подписать IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

Подписал:

- Пример последовательности команд, которые необходимо будет выполнить:

Проделал все вышеуказанные пункты в консоли маршрутизатора:

Так как требовалось исключить около 50% адресов, а у них их 14, то я исключил первую половинку, а именно первые 7 адресов.

- На рабочих станциях проверьте настройки DHCP.

Скриншоты всех ПК:

Видно, что DHCP-сервер корректно раздал IP-адреса (из нашего диапазона, при чем у всех ПК IP-адреса отличаются). То есть можно сделать вывод, что настройка DHCP-протокола для маршрутизатора прошла успешно.

- В отчет включить скриншоты с комментариями , по каждому этапу (раздел 2.2), а также 2-3 скриншота  конфигураций рабочих станций.

Все указано и прокомментировано в скриншотах выше.

Схема этого задания будет прикреплена под именем 2-ое задание (рис. 2).pkt.

3. Варианты заданий

| Номер варианта | IP-Адрес сети |
| --- | --- |
| 1 | 187.16.0.0/16 |
| 2 | 187.209.212.0/24 |
| 3 | 133.85.78.0/24 |
| 4 | 157.98.0.0/16 |
| 5 | 130.62.32.0/24 |
| 6 | 132.101.22.0/24 |
| 7 | 170.96.0.0/16 |
| 8 | 185.206.1.0/24 |
| 9 | 179.37.0.0/16 |
| 10 | 164.6.25.0/24 |
| 11 | 140.135.0.0/24 |
| 12 | 139.224.191.0/24 |
| 13 | 132.101.128.0/24 |
| 14 | 135.151.0.0/16 |
| 15 | 170.16.0.0/16 |
| 16 | 196.5.10.0/24 |
| 17 | 189.102.0.0/16 |
| 18 | 203.21.140.0/24 |
| 19 | 179.131.121.0/24 |
| 20 | 145.129.153.0/24 |
| 21 | 169.165.0.0/16 |
| 22 | 179.198.210.0/24 |
| 23 | 176.141.64.0/24 |
| 24 | 155.79.0.0/16 |
| 25 | 176.141.64.0/24 |
| 26 | 11.62.111.0/24 |

4. Задание 3

На личном ноутбуке войдите в сеть БГУ   Определите IP-адреса интерфейсов вашего ПК. Аналогичные процедуры выполните в любой другой сети (например, дома)  Заполните следующую таблицу

| n/n | Сетевой интерфейс ноутбука | IP-адрес в сети БГУ | IP-адрес в другой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wireless LAN adapter (Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265) | 10.160.84.46 | 192.168.1.41 |

- Как  Вы получили IP-адреса интерфейсов?  Приложите скриншоты

Все необходимые данные можно получить, прописав в консоли команду ipconfig /all:

Здесь предоставлены скриншоты для моей домашней сети.

- Проанализируйте строки таблицы и сделайте обоснование полученных данных.

Посмотрев на IP-адреса из таблицы, а также на то, что вывела нам команда ipconfig /all в консоли можно предположить, что была совершена выдача адресов по протоколу DHCР. Скорее всего, для сети БГУ IP-адрес был выдан из пула 10.160.84.0/24. В то же время для домашней сети IP-адрес мог быть выдан из пула моего роутера 192.168.0.0/24.

5. Задание 4

Дайте развернутые ответы  на поставленные вопросы:

- Сколько DHCP - серверов достаточно, чтобы обслужить сеть, разделенную двумя маршрутизаторами ?

Вообще, если у нас два маршрутизатора, то дополнительные DHCP-сервера, конечно, не помешали бы, но так как это дорого, то можно попробовать обойтись и одним. Для этого нужно, чтобы на маршрутизаторах применялись так называемые агенты ретрансляции DHCP. Агент ретрансляции DHCP представляет собой специальную программу, которая способна ретранслировать сообщения DHCP между серверами и клиентами в разных подсетях.

- В студенческом общежитии живет 400 студентов и каждый из них имеет собственный  ноутбук.   В общежитии оборудована специальная комната, в которой развернута компьютерная сеть, имеющая 25 коннекторов для подключения кабелей (витой парой) к  компьютерам Время от времени студенты работают в этом  компьютерном классе, подключая свои ноутбуки кабелем к сети. Продолжительность сеанса не более двух часов.

- Возникает  проблема — кто и как будет  конфигурировать компьютеры, состав которых постоянно меняется?

Если в компьютерном классе общежития назначить сисадмина, то ему будет достаточно тяжело настраивать конфигурации компьютеров студентов и управлять ими, так как есть высокая вероятность ошибки при раздаче IP-адресов. Поэтому будет целесообразно воспользоваться протоколом DHCP и настроить DHCP-сервер, чтобы он сам раздавал IP-адреса. Можно настроить для общежития специальный сервер (но если не позволяют средства, то можно  и маршрутизатором обойтись), который будет динамически раздавать IP-адреса компьютерам студентов согласно протоколу DHCP.

- Каким количеством   IP- адресов должен располагать администратор этой компьютерной сети.

Так как мы имеем 25 коннекторов для подключения кабелей (соответственно у нас будет 25 адресов), плюс еще адрес самого сервера DHCP, то мы по итогу имеем 25 + 1 = 26 хостов. Если посмотреть на следующую табличку:

То можно сказать, что нам подойдет пул на 25 – 2 = 32 – 2 = 30 адресов. Почему именно на 30? Потому что 24 – 2 = 16 – 2 = 14 нам будет недостаточно, а 26 – 2 = 64 – 2 = 62 нам будет избыточно (дорого по средствам).

- Что должен сделать администратор этой компьютерной сети, чтобы все студенты могли подключаться к сети, не выполняя процедуру  конфигурирования своих ноутбуков  при каждом посещении компьютерного  класса?

Для того, чтобы все студенты могли подключаться к сети, не выполняя при этом процедуру конфигурирования своих ноутбуков при каждом посещении компьютерного класса, системному администратору этой компьютерной сети, как и было сказано выше, достаточно настроить DHCP-сервер, работающий согласно протоколу DHCP. Почему DHCP-сервер? Потому что данный сервер позволяет выполнять процедуру конфигурирования ноутбуков студентов при каждом их посещении компьютерного класса автоматически за них, что значительно облегчит работу системному администратору. Для того, чтобы настроить DHCP-сервер, сисадмину следует задать определенный пул адресов (указанный в пунктах выше), а также другую информацию, необходимую для настройки DHCP-сервера (адрес DNS-сервера, адрес шлюза и т.д.).

6. Дополнительное задание  5 (только для желающих).

Проведите следующий эксперимент.

- Создайте копию модели сети, что на рисунке 1.

Создал копию той модели:

- На скопированной модели  выполните процедуру конфигурирования дополнительного DHCP-сервера на одной из  рабочих станций.

Первым делом, нужно добавить дополнительный разъём FastEthernet для сервера:

Далее создаем и настраиваем дополнительный DHCP-сервер с другими параметрами пула IP-адресов (так интереснее) для FastEthernet1 (первый сервер подключен к FastEthernet0):

Для начала другой IP-шник (так интереснее, потому что мы сможем наблюдать разницу между пулами адресов разных DHCP-серверов) для FastEthernet1:

Теперь создаем дополнительный DHCP-сервер с такими же параметрами:

Не забываем подключить второй капель в FastEthernet1 (также незабываем включить его в настройках сервера, нужно будет поставить галочку на «On» напротив FastEthernet1):

Теперь у нас два сервера.

- Отключите Server, добавьте в сеть еще один узел.

Отключил 1-ый сервер (2-ой остался работать):

Добавил новый узел (новый ПК):

- Что Вы можете сказать об  IP-адресе добавленного узла.

Мы видим, что новый ПК получил IP-адрес из пула адресов нашего второго (дополнительного) DHCP-сервера. То есть, если выключить первый сервер, то раздавать IP-адреса будет второй DHCP-сервер (если он имеется). Так как в нашей ситуации мы отключили первый сервер, то Server-PT ничего не оставалось, кроме как воспользоваться вторым нашим DHCP-сервером и дать PC7 IP-адрес из пула адресов второго DHCP-сервера.

- Выполнение этого задания в отчете представить текстом и скриншотами.

Также оставлю схему этого под именем 5-ое задание.pkt. Так как на сервер edufpmi.bsu.by нельзя прикреплять более трех файлов (а первые три, это: 1) сам отчёт; 2) 1-ое задание (.pkt); 3) 2-ое задание (.pkt)), то этот файл туда не поместился, но я оставлю здесь ссылку на внешнее хранилище Google-диска, где есть отчёт и все файлы, включая этот:
https://drive.google.com/drive/folders/1ljITRwEHp5zKFS5m4GcT48PFkm-KBbpm?usp=sharing