МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Жуковский Павел Сергеевич

Конфигурация RIPv2 и её проверка

Отчет по лабораторной работе № 9,

Вариант 9

(“Компьютерные сети”)

студента 2-го курса 13-ой группы

Преподаватель

Бубен. И.В.

2020 г.

Оглавление

Вариант 9	2

3.1. Задание 1. Проектирование сети	2

3.2. Задание 2	6

3.2.1. Пример. Настройка протокола RIPv1	7

3.3. Задание 3. Тестирование протокола RIP	8

3.4. Задание 4. Конфигурирование  пассивных интерфейсов	11

3.5. Задание 5. Тестирование сети	12

3.6. Задание 6	25

3.7. Дополнительное задание 7 (только для желающих).	26

3.8. Задание 8. Подготовка отчетных документов	41

Вариант 9

| Вариант | Сеть 1 - 6 |
| --- | --- |
| 9 | 200.192.210.0/24 200.192.211.0/24 200.192.212.0/24 200.192.213.0/24 200.192.214.0/24 200.192.215.0/24 |

3.1. Задание 1. Проектирование сети

- Логическая схема сети показана на рисунке 10. Согласно вашему варианту задания составьте адресную схему сети.

Рисунок 10.

- Используя CLI  настроить   сетевые интерфейсы всех устройств.

Построил схему, предварительно вставив в роутеры интерфейсы WIC-2T и включив в них все разъемы:

- Перед настройкой RIP назначьте IP-адреса и маски всем интерфейсам, задействованным в маршрутизации. Задайте при необходимости тактовую частоту для последовательных каналов.

Распределил адреса следующим образом (в соответствии с подписями из пункта 4):

1) PC0 – 200.192.213.2

2) PC1 – 200.192.214.2

3) PC2 – 200.192.215.2

4) Router0 (FastEthernet 0/0) – 200.192.215.1

5) Router1 (FastEthernet 0/0) – 200.192.213.1

6) Router2 (FastEthernet 0/0) – 200.192.214.1

7) Router0 (Serial 0/0) – 200.192.212.1

8) Router0 (Serial 0/1) – 200.192.211.2

9) Router1 (Serial 0/0) – 200.192.210.1

10) Router1 (Serial 0/1) – 200.192.212.2

11) Router2 (Serial 0/0) – 200.192.211.1

12) Router2 (Serial 0/1) – 200.192.210.2

Настройка:

Для ПК:

Для роутеров:

Router0:

Router1:

Router2:

- Подсети и интерфейсы маршрутизаторов подписать

Подписал на схеме:

- После завершения базовой настройки выдайте таблицы маршрутизации  и проанализируйте их содержимое

Посмотрим таблицы маршрутизации для каждого роутера:

Router0:

Router1:

Router2:

Как мы видим, в таблицах маршрутизации отображаются все те соединения сетей, которые мы настраивали. Все соответствует схеме из пунктов 3 и 4, а значит, настройка успешная. Однако о наличии каких-то других сетей пока говорить не приходится, пока мы не проделаем настройку маршрутизации.

- Перейдите к настройте протокола RIP.

Перешёл к настройке протокола RIP.

3.2. Задание 2

Согласно вашему варианту задания, настройте RIPv2.

Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторах.

Базовая настройка RIP состоит из трех команд:

Router(config)#router rip  - Включение протокола маршрутизации.

Router(config)#version 2 - Определение версии.

Router(config-router)#network [сетевой адрес] - Определение всех напрямую подключенных сетей, которым требуется уведомление протоколом RIP.

Протокол RIPv2 распространяет маршрут по умолчанию соседним маршрутизаторам вместе с обновлениями маршрутов.

3.2.1. Пример. Настройка протокола RIPv1

Приведем пример настройки протокола RIPv1. для сети (рисунок 10).

Рисунок 11.

С помощью примера выше я настроил свою сеть согласно протоколу RIPv2:

Для Router0:

Для Router1:

Для Router2:

3.3. Задание 3. Тестирование протокола RIP

Использовать команды  show ip protocols  для инсталлированных протоколов и команду  show ip route  для просмотра  таблиц  маршрутизации всех маршрутизаторов.

Результаты тестирования представить в отчете.

Выходная информация команды show ip route:

1             2                     3    4                 5                    6                  7

1.   Источник записи (R-из протокола RIP)

2.   Сеть назначения.

3.   Административное расстояние (у протокола RIP = 120) *

4.   Метрика маршрута

5.   IP-адрес шлюза

6 .  Время, прошедшее  с последнего обновления

7.   IP-адрес интерфейса, через который доступна сеть назначения

Административное расстояние определяет предпочтение маршрута. Каждый источник маршрута, включая статические маршруты, расположен по приоритетам. Маршрутизаторы Cisco используют административное расстояние, чтобы выбрать лучший путь, когда узнают о той же самой сети назначения из двух или больше различных источников.

Административное расстояние – целое число от 0 до 255. Административное расстояние 0 является самым привилегированным. Административное, расстояние 0  только у непосредственно связанной сети и не может быть изменено.

Провёл тестирование для всех трёх маршрутизаторов согласно заданию и теории:

Для Router0:

Для Router1:

Для Router2:

Мы можем наблюдать в таблицах маршрутизации новые связи между сетями и, более того, выводится информация о протоколе RIPv2, который мы настроили. Все это говорит о том, что настройка прошла успешно.

3.4. Задание 4. Конфигурирование  пассивных интерфейсов

Протокол RIP выполняет рассылку обновлений по всем своим интерфейсам. Например, маршрутизатор R2 (из примера) отправляет обновления о маршрутах через интерфейс Fa0/0, но в той подсети нет RIP устройств. Следовательно, обновления через данный интерфейс не необходимы: это лишний трафик, дополнительная обработка, страдает безопасность – широковещательный трафик легко перехватывается  с помощью sniffing software.

Решением проблемы является использование команды пассивного интерфейса, которая предотвращает передачу обновлений через интерфейс маршрутизатора, но   позволяет  эту сеть анонсировать к другим маршрутизаторам.

Команда пассивного интерфейса имеет вид:

Router(config-router)#passive-interface interface-type interface-number

Для заданной сети для всех маршрутизаторов определить и настроить пассивные интерфейсы.  Сравнить объем трафика  в трафиком в предыдущих заданиях.

Для того, чтобы настроить пассивные интерфейсы, мы можем настроить в качестве них наши FastEthernet 0/0 для каждого из трёх роутеров:

Router0:

Router1:

Router2:

Учитывая тот факт, что теперь наши используют пассивные интерфейсы, можно отметить, что объем трафика должен уменьшится…

3.5. Задание 5. Тестирование сети

- Используя команды ping, traceroute  проверить достижимость всех  узлов пользователей.

Для начала проверим соединение в 6 случаях командой ping:

1) PC0  PC1:

2) PC0  PC2:

3) PC1  PC0:

4) PC1  PC2:

5) PC2  PC0:

6) PC2  PC1:

Теперь выполним команду traceroute для каждого из трёх роутеров:

Router0:

Router1:

Router2:

Как видно на вышеперечисленных скриншотах, все ПК и все маршрутизаторы успешно поддерживают связь друг с другом без потери пакетов, что еще раз подтверждает то, что вся настройка прошла успешно.

- Выдать снова таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов. 
Можете воспользоваться любыми допустимыми средствами. 
Проанализируйте ранее выданные и сейчас таблицы маршрутизации

Проделаем это для каждого из трёх роутеров:

Router0:

Router1:

Router2:

Как и ранее, таблицы маршрутизации выдают всю информацию о каждой подключенной нами сети, что свидетельствует о том, что вся сеть работает без неполадок.

- Сохраните модель в файле Lab9_FIO_01.pkt.

Сохранил.

- Сделайте копию модели сети в файле Lab9_FIO_02.pkt.
  Далее продолжайте работать только с моделью в файле Lab9_FIO_02.pkt

Хорошо.

- Разорвите канал  связи между какой-нибудь парой смежных маршрутизаторов (см , например;  рисунок 11).

Разорвал канал связи между роутерами Router1 и Router2:

- Снова проверить достижимость всех  узлов пользователей.

Для начала проверим соединение между ПК в 6-ти случаях:

1) PC0  PC1:

2) PC0  PC2:

3) PC1  PC0:

4) PC1  PC2:

5) PC2  PC0:

6) PC2  PC1:

Также выполним вновь команду traceroute для каждого из трёх маршрутизаторов:

Router0:

Router1:

Router2:

Можно увидеть, что все ПК и маршрутизаторы по-прежнему поддерживают связь друг с другом без потери каких-либо пакетов.

- Снова выдать таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.

Проделаем это с помощью команды show ip route для каждого из трёх роутеров:

Router0:

Router1:

Router2:

- Проанализировать таблицы маршрутизации до и после разрыва канала связи. 
Сделать  выводы.

Итак, проанализировав наши таблицы маршрутизации можно сделать такие выводы. Те сети, которые были подключены нами напрямую, пропали, в то время как те роутеры, между которыми мы удалили связь, которая их соединяла, изменились их адреса, которые их связывали с удалёнными сетями. Поэтому можно считать, что протокол RIPv2 способен делать настройку маршрутизации не только при статическом соединении, но и при динамическом (т.е. даже если разорвать связь, которую мы разорвали между роутера Router1 и Router2).

3.6. Задание 6

Дать письменно в отчет аргументированные ответы на следующие вопросы.

1. Может ли работать маршрутизатор, не имея таблицы маршрутизации?             Варианты ответов:

а) может, если выполняется маршрутизация от источника;

б) нет, это невозможно;

в) может, если в маршрутизаторе задан маршрут по умолчанию;

г) может, если выполняется лавинная маршрутизация

Пояснение:

А) Говоря про работу маршрутизатора от источника, речь идёт о поэтапной передаче пакетов между посредниками. То есть один маршрутизатор передает какие-то пакеты другим маршрутизаторам (посредникам), а те, в свою очередь, следующим, и так до самого получателя. Информация о том, какой маршрутизатор является следующим, хранится в виде небольшой части в пакете. Таким образом и идёт передача.

Г) Здесь все понятно, если разобраться с тем, что вообще такое «лавинная маршрутизация». Это явление, при котором тот или иной маршрутизатор отправляет свои пакеты вообще всем маршрутизаторам, которые находится рядом с ним, от того маршрутизатора, который ему пакеты передал.

2. Можно ли обойтись в сети без протоколов маршрутизации?

Я считаю, что обойтись без протоколов маршрутизации в сети сложно, но всё-таки возможно. Но для этого придётся вручную думать над настройкой таблиц маршрутизаторов.

3. По какой причине в протоколе RIP расстояние в 16 хопов между сетями полагается недостижимым?
 Варианты ответов:

а) поле, отведенное для хранения значения расстояния, 
    имеет длину 4 двоичных разряда;

б) сети, в которых работает RIP, редко бывают большими;

в) для получения приемлемого времени сходимости алгоритма.

Пояснение:

Начнём с того, почему одной из причин является то, что сети, в которых работает RIP редко бывают большими. Как правило, протокол RIP используют те люди, которым необходима не очень большая сеть (не более 15 маршрутизаторов-посредников), потому что им нет смысла настраивать какие-то более сложные и дорогие в настройке протоколы. Теперь отметим то, почему причиной является получение приемлемого времени сходимости алгоритма. В маршрутизаторах, настроенных по протоколу RIP, есть следующая слабость: при неполадках соединения в сетях возникают длительные периоды нестабильной работы маршрутизаторов, как правило, выражающейся в зависании пакетов на какой-то одной и той же информации внутри сети во время передачи. Но время этой нестабильной работы будет меньше, если мы уменьшим максимальное выбранное расстояние. Таким образом получаются хорошие временные оценки для сети.

3.7. Дополнительное задание 7 (только для желающих).

Легенда

- Сделайте копию модели (Lab9_ФИО_02.pkt ) сети в файле Lab9_ФИО_03.pkt.  
Далее продолжайте работать только с моделью в файле Lab9_ФИО_03.pkt.

Хорошо

- В силу экономических, политических или  иных  причин, а также  по вине администратора сети  192.168.5.0  был разорван  канал  связи между парой смежных маршрутизаторов R2 и R3 (см. например;  рисунок 12).

Рисунок 12

Разорвал связь в своей схеме:

- Снова проверить достижимость всех  узлов пользователей. Чтобы не загромождать схемы на рисунках 11 и 12 не указаны хосты, которые присутствуют в сети (см.  рисунок 10)

Проверим 6 случаев соединения для всех ПК:

1) PC0  PC1:

2) PC0  PC2:

3) PC1  PC0:

4) PC1  PC2:

5) PC2  PC0

6) PC2  PC1

Уже видно, что PC0 и PC2 могут между собой общаться без потери пакетов, в то время как PC1 ни с кем общаться не может (100% потерь пакетов).

Теперь выполним команду traceroute для каждого из трёх маршрутизаторов:

Router0:

Router1:

Router2:

IP-адрес для PC0:

IP-адрес для PC2:

Из этих данных также следует, что связь между PC0 и PC2 возможна по удаленной сети, в то время как для PC1 невозможна.

- Опять  выдать таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.

Выведем их с помощью команды show ip route для каждого из трёх маршрутизаторов:

Router0:

Router1:

Router2:

- Проанализировать динамику изменения таблиц маршрутизации,  начиная с моделей Lab9_FIО_01.pkt, Lab9_ FIО _02.pkt  и Lab9_ FIО _03.pkt.  
Для анализа динамики изменения содержимого таблиц маршрутизации  рекомендую использовать инструмент “лупа”;  держать одновременно на экране монитора все три таблицы маршрутизации каждого маршрутизатора;  следить за их изменением в реальном времени.   Будьте внимательны, и вы сможете обнаружить момент изменения таблиц маршрутизации.

После тщательных наблюдений за таблицами маршрутизации я заметил, что единственной сетью роутера Router2 осталась FastEthernet-овская сеть с PC1, в то время как другие два роутера всё ещё могут общаться не только со своими PC0 и PC2, но друг с другом по удалённой сети.

- Сделайте копию модели (Lab9_ФИО_03.pkt ) сети в файле Lab9_ФИО_04.pkt.

Сделал.

- Решение проблемы.
Администратор сети  192.168.5.0  (ленивый студент ФПМИ  П_г_д_   (так он себя называет)), чтобы скрыть эту ситуацию (см. п.2),  и  свою вину от своего руководства и как то оживить сеть, подпольно подсоединил свой маршрутизатор R3  к коммутатору-хабу  сети  192.168.1.0. Кстати, администратором сети 192.168.1.0 был хороший друг нашего студента (также ПИ –шник ФПМИ).

Насколько я понял решение ребят, они сделали следующим образом:

- Оценить решение студентов.
Честно говоря, мне уже не очень нравится такая затея, но посмотрим, что выдадут таблицы маршрутизации…

Снова проверить достижимость всех  узлов пользователей.

Как всегда, проверим все 6 случаев командой ping для каждого ПК:

1) PC0  PC1:

2) PC0  PC2:

3) PC1  PC0:

4) PC1  PC2:

5) PC2  PC0:

6) PC2  PC1:

Можно было бы еще конечно проделать команду traceroute для всех трёх маршрутизаторов, но уже итак видно, что ПК PC1 как был, так и остался в недосягаемости от ПК PC0 и PC2 и по-прежнему не может поддерживать с ними связь.
Опять  выдать таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.

Проделаем это командой show ip route для всех трёх маршрутизаторов:

Router0:

Router1:

Router2:

Выполнить сравнительный анализ таблиц маршрутизации.

В целом, можно сказать, что данные с таблиц маршрутизации не изменились.
Сделать соответствующие выводы (как с точки зрения  этики так и профессионализма ПИ –шников  ФПМИ студентов).

Во-первых, я бы не одобрил самодеятельности студентов, ведь их поступки могли привести к очень серьёзным последствиям. И хотя студентам не удалось восстановить соединение с хостом PC1, они по крайней мере не сломали ничего того, что ещё работало, и хотя бы за это им спасибо.

3.8. Задание 8. Подготовка отчетных документов

Создать на сервере папку 12_Lab9_FIO или.  13_Lab9_FIO  Разработанные модели  сетей сохранить в файлах   Lab9_ FIО _01.pkt (до разрыва канала связи), Lab9_ FIО _02.pkt (после разрыва канала связи), Lab9_ FIО _03.pkt  и  Lab9_ FIО _04.pkt (дополнительное  задание ),  а отчет   в  файле Lab9_ FIО.doc. В качестве FIO использовать только ФАМИЛИЮ и на ЛАТИНИЦЕ.

Хорошо, создам папку, положу туда 4 файла, назову фамилией на латинице. Также на всякий случай прикреплю zip-овский архив с этими файлами, тоже на латинице.